Homeworks  2

Bài 1:

Po = L(0,0,l1).L(0,l2,0).L(l3,0,0).R(X0;θ4).L(l4,0,0).R(Y0;θ4).R(Z3;θ4). L(l5,0,0).P

L1 =	[1, 0, 0,  0]
[0, 1, 0,  0]
[0, 0, 1, l1]
[0, 0, 0,  1]

L2 = 	[1, 0, 0,  0]
[0, 1, 0, l2]
[0, 0, 1,  0]
[0, 0, 0,  1]

L3 = 	[1, 0, 0, l3]
[0, 1, 0,  0]
[0, 0, 1,  0]
[0, 0, 0,  1]

L4 = 	[1, 0, 0, l4]
[0, 1, 0,  0]
[0, 0, 1,  0]
[0, 0, 0,  1]

L5 = 	[1, 0, 0, l5]
[0, 1, 0,  0]
[0, 0, 1,  0]
[0, 0, 0,  1]

R4 = 	[1,          0,           0,  0]
[0, cos(r4), -sin(r4),  0]
[0, sin(r4),  cos(r4),  0]
[0,          0,            0, 1]

R5= 	[ cos(r5),  0,  -sin(r5), 0]
[          0, 1,             0, 0]
[-sin(r5), 0,    cos(r5), 0]
[          0, 0,             0, 1]

R6= 	[cos(r6), -sin(r6), 0, 0]
[sin(r6),  cos(r6), 0, 0]
[         0,           0, 1, 0]
[         0,           0, 0, 1]

Po= [cos(r5)*cos(r6),-cos(r5)*sin(r6),sin(r5),l3+l4+l5*cos(r5)*cos(r6)]
[cos(r4)*sin(r6)+cos(r6)*sin(r4)*sin(r5),cos(r4)*cos(r6)-sin(r4)*sin(r5)*sin(r6), -cos(r5)*sin(r4),l2+l5*(cos(r4)*sin(r6)+cos(r6)*sin(r4)*sin(r5))]
[sin(r4)*sin(r6)-cos(r4)*cos(r6)*sin(r5),cos(r6)*sin(r4)+cos(r4)*sin(r5)*sin(r6),  cos(r4)*cos(r5),l1+l5*(sin(r4)*sin(r6)-cos(r4)*cos(r6)*sin(r5))]
[0,0,0,1]

Px= l3+l4+l5*cos(r5)*cos(r6)

Py= l2+l5*(cos(r4)*sin(r6)+cos(r6)*sin(r4)*sin(r5))

Pz= l1+l5*(sin(r4)*sin(r6)-cos(r4)*cos(r6)*sin(r5))

Code

L1 =5;

L2 = 3;

L3=8;

L4=6;

L5=3;

syms r4 r5 r6

for r4=0:0.1:2*3.14*2

for r5=0:0.1:3.14

for r6=0:0.1:3.14*2

px=L3+L4+L5*cos(r5)*cos(r6);

py = L2+L5*(cos(r4)*sin(r6)+cos(r6)*sin(r4)*sin(r5));

pz= L2+L5*(sin(r4)*sin(r6) - cos(r4)*cos(r6)*sin(r5));

plot3(px,py,pz,'*');

hold on;

end

end

end

Bài 2

Po = L(0;0;L1).R(Z0;θ1).L(L2;0;0).L(0;0;L3).R(Z1;θ2).L(0;L4;0).L(0;0;L5).P

l1 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, L1] 
    [0, 0, 0,  1]

t1 =[cos(T1), -sin(T1), 0, 0]
    [sin(T1),  cos(T1), 0, 0]
    [      0,        0, 1, 0]
    [      0,        0, 0, 1]

l2 =[1, 0, 0, L2]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]

l3 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, L3]
    [0, 0, 0,  1]

t2 =[cos(T2), -sin(T2), 0, 0]
    [sin(T2),  cos(T2), 0, 0]
    [      0,        0, 1, 0]
    [      0,        0, 0, 1]

l4 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0, L4]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]

l5 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, L5]
    [0, 0, 0,  1]

Ma trận

Px = L2*cos(T1) - L4*(cos(T1)*sin(T2) + cos(T2)*sin(T1))

Py = L2*sin(T1) + L4*(cos(T1)*cos(T2) - sin(T1)*sin(T2))

Pz = L1 + L3 + L5

Code:

l1=7;

l2=8;

l3=4;

l4=9;

l5=8;

syms t1 t2

for t1=0:0.1:2*3.14

for t2=0:0.1:3.14

px= l2*cos(t1) - l4*(cos(t1)*sin(t2) + cos(t2)*sin(t1));

py =l4*(cos(t1)*cos(t2) - sin(t1)*sin(t2)) + l2*sin(t1);

pz=l1 + l3 + l5;

plot3(px,py,pz,'*');

hold on;

end

end

Bài 3:

Po = L(0;0;L1).R(Z0;θ1).L(L2;0;0).L(0;0;L3).R(Z1;θ2).L(0;L4;0).L(0;0;L5).P

l1 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, L1]
    [0, 0, 0,  1]
T1 =[cos(t1), -sin(t1), 0, 0]
    [sin(t1),  cos(t1), 0, 0]
    [      0,        0, 1, 0]
    [      0,        0, 0, 1]
l2 =[1, 0, 0, L2]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]

T2 =[ cos(t2), 0, sin(t2), 0]
    [       0, 1,       0, 0]
    [-sin(t2), 0, cos(t2), 0]
    [       0, 0,       0, 1]

l3 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0, L3]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
l4 =[1, 0, 0, L4]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
T3 =[cos(t3), -sin(t3), 0, 0]
    [sin(t3),  cos(t3), 0, 0]
    [      0,        0, 1, 0]
    [      0,        0, 0, 1]
l8 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, L8]
    [0, 0, 0,  1]
l5 =[1, 0, 0, L5]

[0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
T4 =[ cos(t4), 0, sin(t4), 0]
    [       0, 1,       0, 0]
    [-sin(t4), 0, cos(t4), 0]
    [       0, 0,       0, 1]
l6 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0, L6]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
l7 =[1, 0, 0, L7]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]

Px = L2*cos(t1) - L6*(cos(t3)*sin(t1) + cos(t1)*cos(t2)*sin(t3)) - L5*(sin(t1)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) - L3*sin(t1) - L7*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + cos(t1)*sin(t2)*sin(t4)) + L4*cos(t1)*cos(t2) + L8*cos(t1)*sin(t2)

Py = L5*(cos(t1)*sin(t3) + cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + L6*(cos(t1)*cos(t3) - cos(t2)*sin(t1)*sin(t3)) + L3*cos(t1) + L2*sin(t1) + L7*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t3) + cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) - sin(t1)*sin(t2)*sin(t4)) + L4*cos(t2)*sin(t1) + L8*sin(t1)*sin(t2)

Pz = L1 - L7*(cos(t2)*sin(t4) + cos(t3)*cos(t4)*sin(t2)) + L8*cos(t2) - L4*sin(t2) - L5*cos(t3)*sin(t2) + L6*sin(t2)*sin(t3)

Code

l1= 5;

l2=5;

l3=3;

l4=4;

l5=3;

l6=2;

l7=3;

l8=2;

syms t1 t2 t3 t4

for t1=0:0.1:2*3.14

for t2=0:0.1:3.14/2

for t3=0:0.1:0.75*3.14

for t4=0:0.1:0.75*3.14

px =l2*cos(t1) - l6*(cos(t3)*sin(t1) + cos(t1)*cos(t2)*sin(t3)) - l5*(sin(t1)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) - l3*sin(t1) - l7*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + cos(t1)*sin(t2)*sin(t4)) + l4*cos(t1)*cos(t2) + l8*cos(t1)*sin(t2);

py=l5*(cos(t1)*sin(t3) + cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + l6*(cos(t1)*cos(t3) - cos(t2)*sin(t1)*sin(t3)) + l3*cos(t1) + l2*sin(t1) + l7*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t3) + cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) - sin(t1)*sin(t2)*sin(t4)) + l4*cos(t2)*sin(t1) + l8*sin(t1)*sin(t2);

pz=l1 - l7*(cos(t2)*sin(t4) + cos(t3)*cos(t4)*sin(t2)) + l8*cos(t2) - l4*sin(t2) - l5*cos(t3)*sin(t2) + l6*sin(t2)*sin(t3);

plot3(px,py,pz,'*');

end

end

end

end

Bài 6

Po = L1(0;0;L1).R1(Z;θ1).L(L2;0;0).L3(0;0;L3).L2(0;L2;0).R2(X, θ2).L4(0,L4,0). R3(X, θ3).L5(0;L5;0). R2(X, θ4).L(0;L6;0).P

L1  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0,  0]

[ 0, 0, 1, l1]

[ 0, 0, 0,  1]

R1  = [ cos(t1), -sin(t1), 0, 0]

[ sin(t1),  cos(t1), 0, 0]

[       0,        0, 1, 0]

[       0,        0, 0, 1]

L3  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0,  0]

[ 0, 0, 1, l3]

[ 0, 0, 0,  1]

L2  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0, l2]

[ 0, 0, 1,  0]

[ 0, 0, 0,  1]

R2  = [ 1,       0,        0, 0]

[ 0, cos(t2), -sin(t2), 0]

[ 0, sin(t2),  cos(t2), 0]

[ 0,       0,        0, 1]

L4  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0, l4]

[ 0, 0, 1,  0]

[ 0, 0, 0,  1]

R3  = [ 1,       0,        0, 0]

[ 0, cos(t3), -sin(t3), 0]

[ 0, sin(t3),  cos(t3), 0]

[ 0,       0,        0, 1]

L5  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0, l5]

[ 0, 0, 1,  0]

[ 0, 0, 0,  1]

R4  = [ 1,       0,        0, 0]

[ 0, cos(t4), -sin(t4), 0]

[ 0, sin(t4),  cos(t4), 0]

[ 0,       0,        0, 1]

L6  = [ 1, 0, 0,  0]

[ 0, 1, 0, l6]

[ 0, 0, 1,  0]

[ 0, 0, 0,  1]

Px = l5*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + l2*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + sin(t4)*(cos(t2)*sin(t1)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t1)*sin(t2))) + l6*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + sin(t4)*(cos(t2)*sin(t1)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t1)*sin(t2))) - l4*cos(t2)*sin(t1)

Py = l4*cos(t1)*cos(t2) - l2*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + sin(t4)*(cos(t1)*cos(t2)*sin(t3) + cos(t1)*cos(t3)*sin(t2))) - l6*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + sin(t4)*(cos(t1)*cos(t2)*sin(t3) + cos(t1)*cos(t3)*sin(t2))) - l5*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3))

Pz = l1 + l3 + l5*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + l4*sin(t2) + l2*(cos(t4)*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + sin(t4)*(cos(t2)*cos(t3) - sin(t2)*sin(t3))) + l6*(cos(t4)*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + sin(t4)*(cos(t2)*cos(t3) - sin(t2)*sin(t3)))

Code:

l1= 5;

l2=5;

l3=3;

l4=4;

l5=3;

l6=2;

l7=3;

l8=2;

syms t1 t2 t3 t4

for t1=0:0.1:2*3.14

for t2=0:0.1:3.14/2

for t3=0:0.1:0.75*3.14

for t4=0:0.1:0.75*3.14

px = l5*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + l2*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + sin(t4)*(cos(t2)*sin(t1)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t1)*sin(t2))) + l6*(cos(t4)*(sin(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t2)*cos(t3)*sin(t1)) + sin(t4)*(cos(t2)*sin(t1)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t1)*sin(t2))) - l4*cos(t2)*sin(t1);

py=l4*cos(t1)*cos(t2) - l2*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + sin(t4)*(cos(t1)*cos(t2)*sin(t3) + cos(t1)*cos(t3)*sin(t2))) - l6*(cos(t4)*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3)) + sin(t4)*(cos(t1)*cos(t2)*sin(t3) + cos(t1)*cos(t3)*sin(t2))) - l5*(cos(t1)*sin(t2)*sin(t3) - cos(t1)*cos(t2)*cos(t3));

pz=l1 + l3 + l5*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + l4*sin(t2) + l2*(cos(t4)*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + sin(t4)*(cos(t2)*cos(t3) - sin(t2)*sin(t3))) + l6*(cos(t4)*(cos(t2)*sin(t3) + cos(t3)*sin(t2)) + sin(t4)*(cos(t2)*cos(t3) - sin(t2)*sin(t3)));

plot3(px,py,pz,'*');

hold on

grid on

end

end

end

end

Bài 4:

Po = L1(0;0;l1).R1(Z;θ1).L2(l2;0;0).L3(0;L3;0).R2(Y;θ2).L4(L4;0;0).L5(0;0;Z).P

L1 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, l1]
    [0, 0, 0,  1]
R1 =[cos(t1), -sin(t1), 0, 0]
    [sin(t1),  cos(t1), 0, 0]
    [      0,        0, 1, 0]
    [      0,        0, 0, 1]
L2 =[1, 0, 0, l2]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
L3 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0, l3]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
R2 =[ cos(t2), 0, sin(t2), 0]
    [       0, 1,       0, 0]
    [-sin(t2), 0, cos(t2), 0]
    [       0, 0,       0, 1]
L4 =[1, 0, 0, l4]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1,  0]
    [0, 0, 0,  1]
L5 =[1, 0, 0,  0]
    [0, 1, 0,  0]
    [0, 0, 1, l5]
    [0, 0, 0,  1]

Ma trận

Px = l2*cos(t1) - l3*sin(t1) + l4*cos(t1)*cos(t2) + l5*cos(t1)*sin(t2)

Py = l3*cos(t1) + l2*sin(t1) + l4*cos(t2)*sin(t1) + l5*sin(t1)*sin(t2)

Pz = l1 + l5*cos(t2) - l4*sin(t2)

Code

l1=5;

l2=6;

l3=2

l4=7

l5=6;

syms t1 t2

for t1=0:0.1:2*3.14

for t2=0:0.1:3.14

px= l2*cos(t1) - l3*sin(t1) + l4*cos(t1)*cos(t2) + l5*cos(t1)*sin(t2);

py =l3*cos(t1) + l2*sin(t1) + l4*cos(t2)*sin(t1) + l5*sin(t1)*sin(t2);

pz=l1 + l5*cos(t2) - l4*sin(t2);

plot3(px,py,pz,'*');

hold on

grid on

end

end

Bài 10:

syms t1 t2 t3 t4 l1 l2 l3 l4 l5 l6

Tz0 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 l1; 0 0 0 1];

Rz0 = [cos(t1) -sin(t1)  0 0; sin(t1) cos(t1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

Tz1 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 l2; 0 0 0 1];

Rx1 = [ 1 0 0 0; 0 cos(t2) -sin(t2) 0; 0 sin(t2) cos(t2) 0; 0 0 0 1];

Ty2 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 l3; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

Rx2 = [ 1 0 0 0; 0 cos(t3) -sin(t3) 0; 0 sin(t3) cos(t3) 0; 0 0 0 1];

Ty3 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 l4; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

Rx3 = [ 1 0 0 0; 0 cos(t4) -sin(t4) 0; 0 sin(t4) cos(t4) 0; 0 0 0 1];

Ty4 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 l5; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

Ty5 = [ 1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 l6; 0 0 0 1];

P = [0;0;0;1];

disp (simplify(Tz0*Rz0*Tz1*Rx1*Ty2*Rx2*Ty3*Rx3*Ty4*H7*Ty5*P));

l1 = 30;

l2 = 10;

l3 = 20;

l4= 15;

l5 = 5;

l6 = 5;

for t1=0:0.5:pi/2

for t2=0:0.5:pi/2

for t3=0:0.5:pi/2

for t4=0:0.5:pi/2

Px = l6*((sin(t2 + 2*t3)*sin(2*t1))/2 + cos(t2 + 2*t3)*sin(t2 + t3 + t4)*sin(t1) +   sin(t2 + 2*t3)*cos(t2 + t3 + t4)*cos(t1)*sin(t1)) -     cos(t1)*sin(t1)*((l5*cos(t2 + t3 - t4))/2 + l4*cos(t2 + t3) + l3*cos(t2) -  (l5*cos(t2))/2 + (l5*cos(t2 + 2*t3))/2 + (l5*cos(t2 + t3 + t4))/2) -    l4*cos(t2 + t3)*sin(t1) - l3*cos(t2)*sin(t1) + sin(t2 + t3 + t4)*sin(t1)*(l1    + l2 + l4*sin(t2 + t3) + l3*sin(t2) + l5*cos(t2 + t3)*sin(t3) + l5*sin(t2 +     t3)*cos(t4)) - l5*cos(t2 + t3 + t4)*sin(t1) - cos(t2 + t3 +     t4)*cos(t1)*sin(t1)*((l5*cos(t2 + t3 - t4))/2 + l4*cos(t2 + t3) + l3*cos(t2)    - (l5*cos(t2))/2 + (l5*cos(t2 + 2*t3))/2 + (l5*cos(t2 + t3 + t4))/2);

Py = l4*cos(t2 + t3)*cos(t1) - sin(t1)^2*((l5*cos(t2 + t3 - t4))/2 + l4*cos(t2 +     t3) + l3*cos(t2) - (l5*cos(t2))/2 + (l5*cos(t2 + 2*t3))/2 + (l5*cos(t2 + t3 +   t4))/2) - l6*(cos(t2 + 2*t3)*sin(t2 + t3 + t4)*cos(t1) - sin(t2 +   2*t3)*sin(t1)^2 + sin(t2 + 2*t3)*cos(t2 + t3 + t4)*cos(t1)^2) +     l3*cos(t1)*cos(t2) - sin(t2 + t3 + t4)*cos(t1)*(l1 + l2 + l4*sin(t2 + t3) +     l3*sin(t2) + l5*cos(t2 + t3)*sin(t3) + l5*sin(t2 + t3)*cos(t4)) + l5*cos(t2     + t3 + t4)*cos(t1) + cos(t2 + t3 + t4)*cos(t1)^2*((l5*cos(t2 + t3 - t4))/2 +    l4*cos(t2 + t3) + l3*cos(t2) - (l5*cos(t2))/2 + (l5*cos(t2 + 2*t3))/2 +     (l5*cos(t2 + t3 + t4))/2);

Pz = l1 + l2 + l6*(cos(t3 - t4)/2 + cos(t1 + 2*t2 + 3*t3 + t4)/4 - cos(t1 + t3 -     t4)/4 - cos(t1 - t3 + t4)/4 + cos(2*t2 - t1 + 3*t3 + t4)/4 + cos(2*t2 + 3*t3 +  t4)/2) + l4*sin(t2 + t3) + cos(t2 + t3 + t4)*(l1 + l2 + l4*sin(t2 + t3) +   l3*sin(t2) + l5*cos(t2 + t3)*sin(t3) + l5*sin(t2 + t3)*cos(t4)) + l3*sin(t2)    + l5*sin(t2 + t3 + t4) + sin(t2 + t3 + t4)*cos(t1)*((l5*cos(t2 + t3 - t4))/2 +  l4*cos(t2 + t3) + l3*cos(t2) - (l5*cos(t2))/2 + (l5*cos(t2 + 2*t3))/2 +     (l5*cos(t2 + t3 + t4))/2);

plot3(Px,Py,Pz,'*');

hold on

grid on

end

end

end

end

Bài 9:

syms l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 t1 t2 t3 s

TZ1 = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l1;0 0 0 1];

RZ1 = [cos(t1) -sin(t1) 0 0; sin(t1) cos(t1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

TZ2 = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l2;0 0 0 1];

TY4 = [1 0 0 0;0 1 0 l4;0 0 1 0;0 0 0 1];

TZ3 = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l3;0 0 0 1];

RZ2 = [cos(t2) -sin(t2) 0 0; sin(t2) cos(t2) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

TY5 = [1 0 0 0;0 1 0 l5;0 0 1 0;0 0 0 1];

TZ6 = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l6;0 0 0 1];

RZ3 = [cos(t3) -sin(t3) 0 0; sin(t3) cos(t3) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];

TZ7 = [1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l7;0 0 0 1];

P = [0;0;0;1];

disp(simplify(TZ1*RZ1*TZ2*TY4*TZ3*RZ2*TY5*TZ6*RZ3*TZ7));

l1 = 40;

l2 = 10;

l3 = 5;

l4 = 30;

l5 = 20;

l6 = 20;

l7 =10;

s = 10;

for t1=0:0.1:pi/2

for t2=0:0.1:pi/2

for t3=0:0.1:pi/2

Px =    - l5*sin(t1 + t2) - l4*sin(t1);

Py =    l5*cos(t1 + t2) + l4*cos(t1);

Pz =    l1 + l2 + l3 - l6 - l7 + s;

plot3(Px,Py,Pz,'*');

hold on

grid on

end

end

end

Bài 5:

syms t1 t2 t3 l1 l2

Rx2=[1 0 0 0;0 cos(t2) -sin(t2) 0;0 sin(t2) cos(t2) 0;0 0 0 1];

Ry1=[cos(t1) 0 sin(t1) 0;0 1 0 0;-sin(t1) 0 cos(t1) 0; 0 0 0 1];

Ry3=[cos(t3) 0 sin(t3) 0;0 1 0 0;-sin(t3) 0 cos(t3) 0;0 0 0 1];

T1=[1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l1;0 0 0 1];

T2=[1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 l2;0 0 0 1];

P4=[0;0;0;1];

F=Rx2*Ry1*T1*Ry3*T2;

P0=simplify(F*P4);

syms t1 t2 t3 pi;

l1=20;l2=25;

for t1=0:0.2:pi

for t2=0:0.1:pi

for t3=0:0.1:pi/2

Px=l2*sin(t1+t3)+l1*sin(t1);

Py= -sin(t2)*(l2*cos(t1 + t3) + l1*cos(t1));

Pz= cos(t2)*(l2*cos(t1 + t3) + l1*cos(t1));

plot3(Px,Py,Pz,'*')

hold on

grid on

end

end

end